# “小红帽”来袭，物联网产业迎新机遇

文/  王文治

随着 5G 行业应用规模化发展，5G 模组价格高、功耗大等问题凸显，5G RedCap 的出现为企业带来了成本和性能的良好平衡。本文洞察 RedCap  的价值与落地应用方向，提出运营商 RedCap商用发展建议。

## 一、RedCap 的定义和优势

### （一）RedCap 的定义

5G RedCap，从字面意思来看，是“小红帽 ”，最初被称作 NR Light（NR lite），它的全称是 Reduced Capability，真正的意思是降低能力，本质是一种 5G  轻量级用户终端类型，通过减少终端带宽、收发天线数量、降低调制阶数等方式， 大幅降低终端成本和功耗。所以现在行业内也将 RedCap 称为“轻量化5G”。

### （二）RedCap 的优势

RedCap 特性表现介于 eMBB 和 NB-IoT 之间；带宽速率低于 eMBB，但远高于 LPWA；功耗和成本高于 LPWA，但是却又远低于 eMBB。这种性能、功耗和成本平衡的状态， 可适用于许多特殊物联场景。

#### 1．满足中速率物联网业务的需求

类似于对 4G 进行裁剪得到 Cat.1，对 5G 进行裁剪得到了

RedCap，其性能低于 5GeMBB 终端能够支持千兆级的上下行吞吐量，而高于 LTE Cat-1bis 、LTE Cat-4，可以满足中速率物联网业务的需求，未来，将与 NB-IoT、Passive IoT、eMBB、uRLLC 、 NTN  共同构建一张覆盖从速率最低、无需能量供给的无源物联网，到高速率、能量消耗最大的物联网，再到空间的卫星物联网。

（来源网络）

##### 图 1  RedCap“均衡”的能力（黄色线是 RedCap）

#### 2．具有 5G 原生特征

RedCap 继承了5G NR 低时延、高可靠、强覆盖等优秀特性，可按需引入 5G NR 能力，这个特征是 NB-IoT 、Cat.1，甚至 4G都不具备的能力，使得其在视频监控、智能电力、智能制造等应用场景中具备了基础性优势。

#### 3．有望长期替代 Cat.4

相比 4G，相同条件下 RedCap  的广度和深度覆盖能力可以提升 7dB，上行容量提升 8 倍，整体表现优于Cat.4。因此， 对于

物联网领域，RedCap 与 Cat.4 和 Cat.1 可形成长期替代关系。

#### 4．低成本和功耗推动 5G 应用规模落地

成本方面，RedCap 模组规模化商用后，有望降低到 60-80 元，与 Cat.4 相当；功耗方面，RedCap 的低功耗技术，预计可比 Cat.4降低 20%。随着 RedCap 的应用向电力、工业、车联网等场景突破与扩展，将有望推动 5G 应用规模落地。

## 二、RedCap 应用场景与厂商布局

### （一）RedCap 的应用场景

根据 3GPPR17 的标准定义，RedCap 支持可穿戴设备、工业传感器和视频监控三大业务场景，但从产业链厂商实际发布的网络和产品来看，目前 RedCap  的应用场景已扩展到园区、港口、电力、车联网、工业等高通信需求领域， 未来具有进一步垂直发展的空间。

从 RedCap  应用场景来看，可分为两类：一类是通用场景，如视频监控、可穿戴设备； 一类是垂直行业场景，如园区、智慧港口、智慧电网、工业等， 这些场景对带宽要求较低，却对成本和功耗比较敏感，RedCap  的出现契合核心需求，在确保应用需求和性能的前提下，通过对设备能力和终端复杂度等进行精简，达到降低成本、降低功耗以及小型化的目标，解决 2B 端行业模组价格高、2C  端产品尺寸和功耗要求高等诸多，达到成本和性能的良好平衡，加快 5G 规模化发展。

（根据公开信息整理）

##### 图 2  RedCap 网络/产品应用场景

以智慧工业和智慧电网为例看 RedCap 的落地场景：

#### 1．智慧工业

对于工业行业来说，除了考虑成本外，业务实际需求也是重中之重，部分场景不需要超高速率传输，如工业传感器、工业控制和自动化等，这些场景只需要中等甚至较低的传输速度，但对时延、可靠性等功能有较大的需求， 而 RedCap 契合生产核心场景，未来将发挥巨大的潜力。

其应用场景主要有厂区网络覆盖、AGV  小车实时调度、位置监控、PLC 数据回传、设备数采、工控设备多联机、园区内网络补盲、巡航定位、行为识别、 安全生产、物料管理、视频监控等。

（1）场景：厂区网络覆盖

工业厂区一般占地面积较大，在开展 5G 部署与应用的时候成本较高，所以较多企业并未大规模开展 5G 应用。RedCap 精准对应企业痛点，低成本、低功耗、高性能的特点为工厂 5G 应用落地提供基础条件。

以 RedCap 工业智能网关为例，它可结合数字化室分等技术实现厂区内外的网络连续覆盖，基于网关的数采数传、高精度定位等，将 AGV 小车位置数据、设备数据、生产数据等通过智能网关传输到服务器进行储存及处理。

基于 RedCap  技术，可以帮助工业企业改善网络时延问题，满足厂区内外数字化生产的需求，为智慧生产提供可靠数据。

（2）场景：设备控制

在工业领域，设备控制主要基于物联网技术的网关和模组等进行管理。以 RedCap 网关和模组为例，它可以实现工业设备与5G 网络的连接、设备与设备间的连接、设备与服务器的连接等，满足业务上行速率和时延要求，实现数据采集与数据传输。以AGV/叉车为例，搭载 RedCap 模组的物流效果和搭载通用5G 模组的相当，既可降低成本，又满足业务开展需求。

基于 RedCap 技术，可以帮助工业企业降低5G 终端和 5G 模组的使用成本。

#### 2．电力行业

电力行业的业务具有点多面广的特点，对通信需求复杂，与RedCap  的适用场景高度契合。在电力的典型业务环节，如配电

自动化、分布式光伏等业务中，RedCap  不仅可以满足电力安全隔离、可靠可控的要求， 还能降低终端成本，这为 RedCap 在电力行业的规模化应用铸造了坚实的基础。

（1）场景：专网部署

电力专网具有覆盖广、点位多等特点， 往往还需要搭载数万甚至几十万的电力终端，建设成本较高。RedCap  的出现为电力网络部署提供了最优选择。

以 RedCap 终端为例，将终端内嵌 RedCap 模组，在保证电力业务安全隔离、稳定可靠的基础上， 确保 RedCap 终端间、与普通终端间的时延、覆盖、速率和稳定性， 保障各类软硬切场景下的网络稳定。另外，RedCap  可以在不同时间和不同频率上进行收发,不需要双工器，所以还有利于终端设备的小型化。

基于 RedCap 技术，为电力行业节省终端成本的同时，大大提高了部署时间和部署场地的灵活性。

（2）场景：配电自动化

配电自动化是电力行业最重要的业务应用场景之一，通过RedCap 电力终端，可以实现配网数据自动化连接业务交换节点、配电管理平台、配电监控平台等核心业务节点， 达到节点之间的双向互通，实现配电自动化。

另外，通过节点之间的数据交换，还可实现电网、设备运行状态检测、运行环境检测等，结合监控平台的 AI 算法分析，实现智能化运维。

基于 RedCap  技术，除了满足电网配电自动化业务需求外，还能与其他普通终端、5G eMBB 用户良好共存。

### （二）RedCap 厂商布局

2023 年，RedCap 进入产业化发展阶段，除运营商入局部署RedCap  网络外，终端厂商、芯片厂商、模组厂商等也积极推动

RedCap 发展。

（根据公开信息整理）

##### 图 3  RedCap 厂商布局

#### 1．网络方面

以运营商为主开展的各类 RedCap 商用网络试验，在保留 5G网络优势的同时，按需引入 5G NR 能力，满足通用和特定场景业务需求，这表明运营商的 5G RedCap  网络已具备规模商用能力。例如： 中国电信 RedCap 网络试验多侧重于垂直领域，已完成园区、港口、钢铁、电力等领域的商用能力测试； 中国移动与硬件厂商协作，完成 5 家主设备厂商 5G RedCap 组网试验，正在

开展终端芯片和模组的技术试验；中国联通首发百站连片试验网，面向工业、电力、车联网等行业，在多省份开展了网络商用验证。

#### 2．硬件方面

在 RedCap  终端复杂度低、成本低的优势下，终端、模组、芯片厂商推出各类硬件产品，并完成通用场景和特定场景的商用验证，表明厂商已具备向垂直行业提供 RedCap 产品的能力，未来可提供适应更多的场景需要的产品。例如：广和通发布FG131&FG132 系列 RedCap 模组帮助工业网关、电力设备等客户快速迭代至 5G；中国联通发布通用型 5G RedCap 商用模组，之后发布 3 款行业终端。

#### 3．生态方面

运营商作为主导，与业界伙伴一起共建开放实验室、成立产业联盟，旨在汇聚产业力量，推动 RedCap 技术、标准、终端等的快速发展。例如：中国联通成立 5G RedCap 产业联盟，设立模组与终端、测试认证等专项工作组，结合产业力量推动 RedCap商用发展。

## 三、RedCap 进一步发展思考

#### 1．“三步走”推进 RedCap 商用工作

2023 年是 RedCap 商用元年，厂商研发相关产品，推进产业链逐步成熟，使产业从试商用向商用阶段发展，预计 2025 年实现大规模商用。对于运营商而言， 可分阶段推进 RedCap 商用工

作进程。

（根据公开信息整理）

##### 图 4  RedCap 产业发展进程

第一阶段（2023年）：加强试验试点，实现技术领先。开展标准和技术研究，推动 RedCap 功能完善及性能提升，实现技术领先。

第二阶段（2024 年）：打造行业标杆，实现应用落地。深入研究某垂直领域或应用场景，为其量身打造解决方案，确保在应用落地的同时，为 RedCap 规模化发展形成引领作用。

第三阶段（2025  年）：规模化运营，实现生态共赢。总结RedCap  发展经验，打造产品矩阵，与生态伙伴合作拓展应用场景。

#### 2．“多维度”加速 RedCap 落地应用

当前，厂商的布局沿网络部署、产品打造向生态合作的路径发展，对于运营商而言，“三步走”规划可拆解为多个目标，从标准、技术、网络、标杆、应用、产业等多维度开展工作，加快 RedCap与垂直行业的融合应用。

标准方面，联合主管部门、产业链厂商、垂直行业头部企业等，主导推动 RedCap 国际标准、行业标准的制定与落地。

技术方面，以技术创新为核心，开展技术试验，研究 RedCap与 5G、NB-IoT 之间的协同关系，探索 RedCap 性能提升方案的。

网络方面，RedCap 的大范围应用需要依赖 5G 网络覆盖，但目前还无法形成如 4G 一样的广度和深度支持，需进一步完善 5G网络覆盖宽度和深度，如偏远地区和室内等场景，为 RedCap 发展提供基础网络条件。

标杆方面，选择具有丰富业务经验的行业或领域，打造标杆案例，以标杆案例形成示范，带动 RedCap 的进一步发展。

应用方面，深入能源、电力、工业、车联网等高通信需求的行业，结合行业实际业务，打造产品矩阵，形成定制化或平台化的解决方案，深化 RedCap 在垂直行业的融合发展。

生态方面，虽然目前运营商和芯片、模组、终端厂商均投入RedCap  的部署与建设中，但各方协同仍需进行磨合，运营商可构建资源开放、高效协同的生态合作模式， 共建实验室、生态联盟等，合作标准制定、产品研发、应用试点、场景拓展等， 加速RedCap 规模化商用步伐。

作者简介：中国电信股份有限公司研究院/战略发展研究所

王文治 【18901387829】

中级工程师，通信工程专业，长期从事无线通信与物联网研究，近年来专注政企重点产品与市场领域研究