《低空经济场景应用与通信需求白皮书》在“2025全球6G技术与产业生态大会”开幕式发布

低空经济是以各种航空器的低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。2025 年《政府工作报告》明确提出“推动低空经济等新兴产业安全健康发展”，推动低空经济成为经济增长的新引擎。在此基础上，低空经济产业已渗透到百业百态中，从物流、交通、应急到植保、测绘，从消费级无人机到工业级无人机，应用场景日益丰富。

低空经济的发展依赖于能够满足其独特需求的先进通信技术，应用场景的多样化发展也对信息通信技术提出了更高的要求。为推动低空经济场景应用和所对应的通信需求研究，推动信息通信技术助力低空经济发展，天翼智库团队积极参与未来移动通信论坛、数字低空工作组的相关工作，与中国联通研究院联合牵头，并积极协同高通、是德科技等产业伙伴，共同编写《低空经济场景应用与通信需求白皮书》，并于2025年4月10日在“2025全球6G技术与产业生态大会”主论坛上面向行业发布。

白皮书指出低空经济的产业链不断完善，低空经济的应用场景特点鲜明且应用广泛。低空信息通信系统作为低空经济安全、高效运行的关键支撑，但其量化性需求一直有待讨论。针对此天翼智库团队通过案头研究、专家访谈等形式深度挖掘低空六大典型应用场景，以案例为代表分析六大应用场景的需求情况，业内首次落实通信等基础设施需求的具体指标颗粒度，抛转引玉，旨在为低空信息通信系统的建设提供参考依据。

| 农林植保场景需求 |  |
| --- | --- |
| 终端需求 | 续航能力要求高，作业时长＞100min 需要搭载摄像头、传感器 |
| 通信需求 | 实时通信能力要求低，以飞控数据为主 上/下行约300Kbps，控制端到端时延20~100ms |
| 飞行、起降需求 | 飞行高度10~200m不等 起降点位置选定较宽松，但起降阶段需实现厘米级定位 |
| 定位需求 | 大多场景需实现＜1m级 特殊场景（如农业土地勘测等）需＜0.1m |
| 平台需求 | 建立农业大数据库，实时收集和自动传输作业相关数据，获取农田实时信息 |

| 物流场景需求 |  |
| --- | --- |
| 终端需求 | 续航能力要求＞30min 需要搭载外卖专用温控储物箱、5G 通信模块、智能机械手臂、避障传感器、智能温控系统、快速换电模块、实时飞行监控系统等 |
| 通信需求 | 实时通信能力要求高，飞控数据为基础，城市场景还需对飞行区域的图像进行实时回传，以便意外时可人工接管 飞控上/下行约300Kbps，高清视频约25Mbps；控制端到端时延20~100ms |
| 飞行、起降需求 | 飞行高度100~120m不等 起降点位置要求高，尤其是在城市内需要具备良好的净空条件，起降阶段需实现厘米级定位 |
| 定位需求 | 大多场景需实现＜1m级 人工接管的场景需要达到亚米级 |
| 平台需求 | 支持多机协同路径规划、自动化飞行控制和应急管理制度，确保无人机在复杂环境中的安全运行 |

| 城市管理场景需求 |  |
| --- | --- |
| 终端需求 | 不同场景续航能力需求不一，快速出警类要求＞30min；城市消防等较大区域任务要求＞4h；大规模灾害响应＞36h 需要搭载高分辨率摄像机、热成像仪、激光雷达、多光谱传感器、远程通信模块、自动避障系统、数据记录与存储设备等 |
| 通信需求 | 城市低空飞行器的通信需求要求高带宽和低时延的网络支持 视频回传＞6Mbps；控制端到端时延20~100ms |
| 飞行、起降需求 | 飞行高度100m左右 城市内起降点，位置要求高，起降阶段需实现厘米级定位 |
| 定位需求 | 大多场景需实现＜1m级，高清场景需要实现＜0.5m |
| 平台需求 | 城市UTM系统需处理单个或多个无人机在近距离内的飞行，以管理BVLOS无人机交通，并具备实时4D的冲突避免、优化和紧急事件处理能力 |

| 交通文旅场景需求 |  |
| --- | --- |
| 终端需求 | 不同场景续航能力需求不一，文旅类要求＞20min；交通类要求＞1h 需要集成多种功能，包括图传和数传的通信协议设计、多链路接入调度、载荷智能控制、高精度定位等 |
| 通信需求 | 交通文旅场景与游客、旅客关系密切，且运行环境复杂且对安全性要求极高，通信系统必须具备极低的延迟和高可靠性 可靠性＞99.999%、时延＜10ms |
| 飞行、起降需求 | 飞行高度300m-600m左右，未来甚至更高 |
| 定位需求 | 定位精度＜0.1m |
| 平台需求 | 需要处理大量的飞行数据，并根据不同的应用需求提供实时或离线处理服务；城市UAM系统还需需处理单个或多个无人机在近距离内的飞行，以管理BVLOS无人机交通，并具备实时4D的冲突避免、优化和紧急事件处理能力 |

| 能源巡检场景需求 |  |
| --- | --- |
| 终端需求 | 能源巡检类往往作业于复杂环境和长距离任务，对于无人机的续航能力需求较高，至少需达小时级 需要搭载无人机叠加红外摄像机、光电吊舱、气体嗅探仪、红外光谱分析、激光雷达系统、高光谱气体检测器、导航与定位系统、数据传输与存储设备、环境适应装置等 |
| 通信需求 | 特殊场景巡检需要高带宽视频回传 视频回传＞6Mbps，如高清视频需＞25Mbps；控制端到端时延20~100ms |
| 飞行、起降需求 | 飞行高度100m左右 城市内起降点，位置要求高，起降阶段需实现厘米级定位 |
| 定位需求 | 大多场景需实现＜1m级，高清场景需要实现＜0.5m |
| 平台需求 | 平台需集成多种传感器数据，如可见光、红外等，以实现精细化巡检。 |

| 地理测绘场景需求 |  |
| --- | --- |
| 终端需求 | 续航能力＞30min 需集成多种传感器数据，如可见光、红外等，以实现精细化巡检 |
| 通信需求 | 可通过视频存储方式保存信息 如需实时回传，则图片信息＞6Mbps，激光测绘信息＞100Mbps；控制端到端时延20~100ms |
| 飞行、起降需求 | 飞行高度100m~200m 依据作业环境，选择地势平坦、无障碍物的开阔地带作为起降点 |
| 定位需求 | 大多场景需实现＜1m级，激光测绘场景需要实现＜0.1m |
| 平台需求 | 低空地理测绘需要快速、实时地获取和处理大量三维地理信息数据。云平台需具备高效的计算资源和存储能力、高并发与弹性扩展能力以及多元数据融合、智能化处理能力等 |

更多精彩详细内容，可通过扫描二维码进行报告下载。欢迎广大业务人士一同交流研讨。