# 中国电信5G海洋覆盖战略深度解析与展望

姜四军 、 李为民 、魏垚

工业和信息化部等十三部门联合发布的《关于加快“宽带边疆 ”建设的通知》，为我国海洋信息基础设施建设设定了清晰的航向。通知明确要求，到2025年底，内海海域按需实现网络覆盖；到2027年底，内海、领海等海域基本实现5G网络覆盖。这一国家级战略目标，不仅是“ 网络强国 ”战略向海洋维度的延伸，更是支撑“海洋强国 ”战略、发展海洋经济、维护国家海洋权益的基石。在此背景下，中国电信研究院迅速响应，成立由“移动与终端技术研究所+战略发展研究所 ”联合组成的专项工作组，对江苏、宁波、山东、上海、天津、舟山、海南、福建、广西九个关键沿海省市的海洋覆盖情况进行了系统性调研。

一、 中国电信海域网络覆盖现状

(一) 网络规模与频段策略

中国电信已在九省市沿海区域构建了一定规模的覆盖网络，并形成了较为成熟的组网策略。

· 站点部署： 已在沿海岸线部署了大量基站，形成了基础覆盖面。例如，宁波调研区域部署了386个站点，山东则高达

1594个，广西为191个。这些站点是实现“ 由陆向海 ”覆盖延伸的根基。

· 频段协同：普遍采用“ 中高频+低频 ”的协同组网策略。

3.5GHz/2.1GHz频段凭借其容量优势，作为沿海和近海区域容量层和基础覆盖的主力(如宁波3.5G小区占比36.3%，2.1G占比

31.7%)。而穿透性好、覆盖范围广的800MHz频段，则被战略性

地用于向远海延伸覆盖和解决近海的深度覆盖难题(如山东、海南、广西均有部署)。

(二) 网络性能与业务承载

·5G流量占比：海域5G业务渗透已初见成效，但各省差异较大。江苏(63%)、广西(61.3%)、海南(37%)、舟山(31.5%)的5G流量占比较高，表明在这些区域5G已成为承载海洋业务的主流网络。而宁波(1.95%)、山东(0.45%)的占比则相对较低，反映出5G应用和用户迁移尚有较大提升空间。

· 网络质量：在重点航线和关键区域， 中国电信的网络质量具备一定竞争力。例如，广西“北海-海 口 ”航线海测数据显示， 电信5G在覆盖率(85.37%)、信号质量(SINR 8.76dB)和下载速率(56.93Mbps) 上均优于友商。然而，部分区域仍存在弱覆盖、掉话率高等问题(如海南近海测试掉话率10.19%)，用户感知亟待提升。

·业务承载分布：从流量、话务、PRB利用率等数据综合分析，绝大多数海域小区目前仍处于中低负载状态。但部分港 口  、旅游热点、养殖密集区已呈现高负载特征，预示着这些区域的容量提升需求将日益迫切。

(三) 特殊场景覆盖现状

· 岛屿覆盖：对有人居住岛屿的5G覆盖尚未实现“应覆盖尽覆盖 ”，各省进度不一：舟山(81%)、山东(73%)、福建(63%)

。岛屿站点的供电和传输方式多样，供电方式上以市电为主，

在偏远岛屿则严重依赖太阳能乃至柴油发电机；传输方式上以光纤为主，但在偏远岛屿则严重依赖微波传输，这直接影响了网络稳定性和运维成本。

· 远距离覆盖： 目前主要依赖沿海高山站、海上风电/油气平台站，并结合高增益天线(如龙勃透镜天线)来实现。然而，

系统性的“船基方案 ” (如船载CPE、船载直放站/皮基站)的应用尚处于零星试点阶段(如舟山部署150台CPE)， 尚未形成规模化、产品化的端到端解决方案，这是当前增强远海覆盖能力的显著短板。

二、 海洋覆盖国际国内对标分析

(一) 海洋覆盖国际对标分析

在远海覆盖上以卫星通信为主，在挪威等国的北海油气区 , 以及全球远洋航线上，卫星通信(特别是L波段和VSAT)是保障网络连接的核心手段。在近海覆盖上， 日本在领海内试点部署太阳能浮标5G基站,作为近海移动网络覆盖的有效补充和中继,展现了低成本、灵活部署的创新思路。

(二) 海洋覆盖国内友商对标分析

1、 中国移动：策略清晰，执行力强，采用“ 多频协同+产业合作+卫星补充 ”的立体化打法，构筑了强大的竞争壁垒。

· 频段优势最大化：充分利用其独有的700MHz黄金低频段作为广域覆盖的基石，实现对远海区域的低成本、高效率覆盖

。 同时，结合2.6GHz/4.9GHz中高频段，精准满足近海港 口、旅游区等高容量场景的需求。

·基础设施与产业合作：积极与能源企业合作，利用海上风电平台等“新大陆 ”建设4G/5G专网站点，如盐城移动已开通11个海域基站，并打造了“5G+智慧风电 ”等标杆应用，实现了网络建设与行业应用的深度绑定。

· 追求极致覆盖：在部分重点区域展现出强大的覆盖能力

。例如，山东移动对有人居住岛屿和烟大航线的5G覆盖率均号称达到100% ，形成了显著的品牌和用户感知优势。

2、相较于友商， 中国电信的差距分析

·低频段广覆盖能力差距：相较于中国移动手握的700MHz “王牌 ”， 中国电信的800MHz虽然也能用于远海覆盖，但在 5G生态成熟度和覆盖效率上仍有差距。缺乏一张全国性、统一规划的5G低频广覆盖网络，是在广袤、用户分散的远海覆盖场景中最为明显的战略短板。

·特定场景覆盖率落后：在部分省份，尤其是在有人居住岛屿、重点旅游航线等关键用户感知区域，5G覆盖率落后于竞争对手(如山东) 。这种差距直接影响用户选择，可能导致用户流失。

·用户感知与品牌形象：部分区域(如海南)因覆盖和网络质量的差距， 已出现用户向友商流失的现象。这不仅是市场份

额的损失，更损害了中国电信在海洋通信领域的品牌形象和用户 口碑。

· 端到端解决方案能力不足：对“船基方案 ”(如CPE 、船载基站)等增强覆盖手段的系统性规划和应用明显不足。 目前多为零星项目， 尚未形成标准化的产品体系、成熟的市场策略和完善的运维支撑，难以满足用户多样化、端到端的连接需求。

三、 中国电信5G海洋覆盖战略建议

面对现状与差距， 中国电信亟需一套清晰、系统、可落地的行动纲领。我们提出以下分两步走的建议：第一步，首先是分阶段精准建设，解决当务之急；第二步是构建四大战略支柱 , 谋求长远发展。

(一) 第一步：分阶段精准建设

1、近期(至2025年底)建议

此阶段的核心目标是快速响应国家“ 宽带边疆” 政策要求，解决当前最突出的覆盖问题。建设重心应聚焦于40km内的近海区域。

· 采用“2. 1GHz（主力）+ 800MHz（补充）” 的频段组合 , 精准增补站点，填补近海覆盖盲区、高话务高流量热点区域以及重要航线和岛屿的信号空白。

·建设需因地制宜，推广创新模式。例如，可借鉴天津与港务局合作建设“ 百米塔” 以覆盖远距离船舶锚地的模式；宁波计划开启渔山列岛的超远覆盖功能，解决远海岛屿的连接问题

；海南则将建设重点持续聚焦于具有重大战略意义的三沙岛礁

。

2、 中长期(2026-2027年)建议

此阶段的目标是实现从“按需覆盖” 到“领海基本覆盖” 的战略跨越。 网络建设的重心将逐步向40km以外的远海和领海区域延伸。

· 一方面，大规模部署800MHz站点，利用其广覆盖特性  , 着力实现2027年“ 领海基本实现5G网络覆盖” 的国家目标。另一方面，在港 口、经济区、旅游航线等近海高价值区域，通过新增3.5GHz和2. 1GHz站点进行网络加厚，以应对日益增长的数据流量和行业应用需求。

· 积极推广技术含量更高的解决方案，如规模化复制在舟山、广西等地通过海上风电平台建设基站的成功经验，将其作为远海覆盖的重要支点。

(二) 第二步：构建起技术、投资、市场、生态四大战略支

柱，形成从网络建设到商业落地的完整闭环。

1、技术演进：构建“ 陆海空天 ”一体化网络

未来的海洋网络必须是立体的。坚定不移地将800MHz作为远海广域覆盖的基石，将2. 1GHz/3.5GHz作为近海和高价值区域的容量支柱。在此基础上，大力推动“岸基+ 岛基+平台基+船基 ”四位一体的基站布局。而破局的关键在于，必须将低轨卫星通信纳入整体网络架构。应将与中国星网等伙伴的合作

提升至战略高度，积极探索“5G+低轨卫星 ”的融合组网模式 , 将其作为解决远海和应急场景下传输瓶颈的终极战略手段。

2、投资策略：实施分场景、分阶段精准投资

投资必须是价值驱动的。应建立清晰的优先级排序，优先覆盖经济价值高、能快速形成商业闭环的区域（如重点港 口、主要航道、海上风电场、热门旅游区）。再以这些区域产生的收益，反哺和支持公益性更强的偏远渔区和法定领海的覆盖。同时，要大胆创新投资模式，一方面积极争取国家“宽带边疆 ”专项补贴，另一方面探索与能源企业、港务集团等进行深度资源置换（如以网络服务换取平台站址和电力）或成立合资公司，有效分摊巨大的建设成本。

3、市场拓展：推动从“ 卖连接 ”到“ 卖服务 ”的转型

必须超越单纯的网络覆盖，将自身定位为海洋经济的数字化赋能者。要深度挖掘渔业、港 口、航运、旅游等行业的痛点 , 提供海洋大数据服务、渔业物联网平台、港 口 自动化控制系统、海上旅游内容服务等高附加值的解决方案，创造新的价值增长点。 同时，联合产业链合作伙伴，共同开发和推广一系列低成本、高性能、易于安装的船载CPE 、直放站等终端设备，并将其深度融入市场套餐，形成“云-管-边-端 ”协同的完整解决方案，彻底摆脱“ 卖卡 ”模式，提升用户粘性。

4、生态合作：构建开放共赢的海洋通信生态

海洋通信的未来在于开放合作。对内，应与联通、移动、广电建立更高效的协调机制，推动从基础设施到频谱资源的深层次共建共享，尤其是在投资巨大的远海区域，应力争达成统一规划、建设和维护的深度合作。对外，必须战略性拥抱中国星网。双方应成立联合团队，共同探索“5G+低轨卫星 ”在技术标准、 网络融合、商业模式上的创新，共同致力于解决中国海洋通信“最后一公里 ”的根本性难题，携手共赢蓝色未来。

本文数据来源说明：①“移动与终端技术研究所 ”调研报告。

作者简介：中国电信股份有限公司研究院/战略发展研究所、移动

与终端技术研究所

姜四军【18901194749】

硕士，高级工程师，长期从事通信行业研究，近年来专注于5G、新一代信息通信、人工智能等领域研究。

李为民

硕士，从事通信行业战略研究，专注移动网络方向。

魏垚

博士，高级工程师，长期从事移动通信关键技术研究，近年来专注于5G海域覆盖、蜂窝无源物联网等领域。