人工智能赋能绿色化发展对通信业启示

未来十年，我国数绿融合互促发展持续深化，互为依托重塑经济社会生产生活方式。人工智能引领的数字化发展具有高能耗属性，将主要依靠能源结构绿色化和半导体技术颠覆性创新节能减排，全面绿色转型主战场能源革命有赖人工智能建立新能源供给成本曲线、能源消费的规律约束曲线。人工智能推动数绿融合互促发展，以自身“碳增”赋能贡献经济社会倍数“碳减”，通信业应加快全面绿色低碳转型，以智能化推进能源革命和各行业绿色低碳转型，构建绿色品牌和绿色成本优势，并高度重视半导体技术颠覆性创新带来的能效革命。

一、人工智能将推动行业成为碳排放大户，依赖能源结构调整和技术颠覆性创新破题

自15年前量子隧穿终结登纳德缩放定律以来，数据流在半导体介质内高吞吐即代表着芯片高能耗，人工智能赖以庞大数据资源实现发展，数据采集、存储、处理、分析活动及其热耗散活动的总量规模和强度远高于以往任何一代信息系统且不断攀升。未来十年，人工智能相关将成为数据中心乃至ICT行业的主能耗源，碳排放压力无法依靠现有技术体系进步进行消纳，需半导体技术颠覆性创新降低能耗和依靠能源结构清洁化调整减排。

1.人工智能更具高能耗属性，贡献数据中心主要能耗，将驱动ICT行业迈向碳排放大户

智算能耗强度数倍于通算，将推高数据中心能耗强度。数据中心属于能源密集型产业，我国数据中心单位产值能耗0.91标准吨煤/万元（国家信息中心，2020），较同期单位GDP能耗高出0.42标准吨煤/万元。人工智能具有更高能源密度需求，人工智能芯片并行架构的数据流高吞吐对应能源上的高消耗，将进一步放大数据中心高能耗这一属性，当前AI芯片的热设计功耗（TDP）在700-1000W，较2020年翻番，为通用云计算芯片的2倍以上，且仍保持年度线性增长趋势，导致智算中心单柜机功率密度在30KW以上、为通用数据中心2倍以上，智算占比提高将进一步推高数据中心能耗强度。

人工智能电力需求大幅增长，将占据数据中心主要能源消耗。2030年生成式AI用电需求将增至2023年的213倍（富国银行），电力消耗量占数据中心消耗量比例将从2025年的10%左右（全球数据中心标准组织）提升至2035年的80%以上（瑞士百达）。智算能耗大幅攀升将推动我国ICT产业成为能耗大户、碳排放大户，综合北极星、绿色和平、盘古大观等数据测算，我国数据中心耗电将从2022年的2700亿干瓦时、占全社会用电量约3%攀升至为2035年的12000亿千瓦时、约占全社会用电量的10%，碳排放量将从2021年放量约1.63亿吨、占全国1.5%左右，提升至2035年的4亿吨、占全国的3.74%。

2.半导体现有技术体系进步将无法对冲智算能源需求高增长带来的减排压力，需依赖能源绿色化转型和技术颠覆性创新破题

从现有技术演进层面，CMOS技术体系进步带来的能耗降低速度不及智算高增长驱动的能源需求增速。公开数据显示，大模型训练量每3.5个月翻番，而在规模化落地后推理算力需求将是训练的2-7倍，且正迅速朝着十万或百万倍GPT-4计算能力的算力需求演进，增速大幅高于AI算法效率14-16个月、硬件集成度18个月翻番、同等计算量下能耗每12个月下降50%的速度，智算需求增速大幅高于算法效率、芯片集成度和芯片能耗降低综合决定的能效增速。继续沿着现有CMOS技术升级，人工智能能耗未来将面临每两月翻番的增长前景（美国能源部），2030年算力将消耗全球生产的20%的能源（SRC）。

从替代技术层面，半导体技术颠覆性创新带来的能效革命将在未来十年内出现。根据国际设备和系统路线图 (IRDS)预计，2031年左右3D堆叠成为主流芯片，逻辑电路的面积将减小30%-50%，带来芯片能耗下降前景。未来十年内Si-GAA CMOS扩展技术，2D材料、碳纳米管、铁场效应管等传统载流机制的 CMOS替代方案，电子自旋管、隧道场效应管、忆阻器等新载流机制的CMOS替代方案将相继成长为新一代晶体管，带来芯片能效十倍、百倍、千倍的提升。

从能源供需层面，绿色电力供给成为ICT行业实现低碳化发展的另一关键。当前我国数据中心能耗强度和碳排放强度远高于美国，2022年中美两国总算力规模0.97:1，数据中心能耗量比例为1.66:1，碳排放量为1.28:1。未来我国ICT行业碳排放压力缓解有赖绿色供电规模增长，我国数据中心可再生能源政府采购最低使用比例要求从2023年的5%将提升至2032年100%，进一步引导形成绿电供需规模化循环；根据中电联数据测算，我国非化石能源发电量从2022年的3.15万亿千瓦时，占全社会用电量36.2%，提升至2035年的7.32万亿千瓦时，占全社会用电量的60%。

二、人工智能推动能源变革和产业转型，将以自身碳增赋能社会倍数碳减

未来十年，人工智能与能源系统将迈向深度融合，提供能源生产、传送、使用的效率最优求解，在能源生产端为能源结构清洁化调整和能效提升提供关键性支撑，在能源消费端降低生产力能耗强度和建立起能源消费的规律性约束，为经济社会贡献出数倍于自身排放的数字减碳。

1.能源结构调整和产业转型两大宏观力量推动我国碳达峰提前和稳妥推进碳中和，人工智能迈向全面赋能减碳

在占据碳排放量总量85%的电力和工业这两部门中，新能源这一新型电力系统部署加快推进，战新产业和产业数字化加快发展，推动我国提前碳达峰，2022年我国碳排放总量114.8亿吨，2027年达到峰值水平122亿吨（中国工程院），2035年降至107亿吨左右，达峰时间提前三年、峰值水平处于各界预期的合理区间。未来十年，人工智能作为推动我国经济社会发展的关键引擎，赋能能源结构调整和产业转型从局部前沿试点创新迈向全面部署应用，具有较大数字减碳潜力，如埃森哲预计能源行业对于GenAI投资将保持17%的年均增速，2030年投资规模为当前3倍。

2.人工智能通过赋能能源互联网发展提升能源供给效率，支撑新能源实现稳定规模供给和经济可行，促进能源结构调整赋能减碳

人工智能广泛部署到发电、输电、配电、贸易和消费等传统价值链各个环节，形成能源互联网智能化和自动化的运营模式，推动2030年实现COP28能源效率翻倍目标，根据埃森哲研究，半数能源活动生产率可通过GenAI提高、一系列数字技术部署将为全球能源公司每年节省5000亿美元成本。

人工智能为清洁能源供应广泛普及提供关键支撑，能源供给模式以化石能源集中供应为主转向以新能源分布式模式为主（电厂规模中位数将缩减83%），赖以人工智能在新能源生产（如风能、太阳能等）、供需匹配中提供关键性调度支撑，通过降低供给成本奠定新能源规模普及基础，优先研究数据显示，可再生能源AI方案市场规模将保持28%年增速，到2030年将为当前规模的10倍。

3.人工智能加快生产生活智慧化，促进生产力能耗强度降低和建立起能源消费的规律性约束，将赋能经济社会碳减数倍于其自身碳增。

人工智能促进生产效率提升，有效降低单位产值上的物质和能源消耗量，立足于生产力水平提升为碳排放总量不断减少、能源消耗总量控制和产品服务供给规模增长提供相容基础，以工业智能机器人为例，其渗透度每提升1个单位、工业碳排放强度下降 1.3%（财经研究），渗透率每提升1个百分点、工业增加值增长1.5%（美国商务局），2035年我国工业机器人渗透率将提高至2022年2.5倍，将在较低的碳排放强度基础上带来产品服务规模增长。

人工智能基于能源消费数据，建立起生产生活的能源消耗最佳规律曲线，对各行业生产作业系统形成高精准能耗约束、各生活领域形成智慧用能约束，推动粗放式的能源消费模式向智慧精细的能源消费模式变革，到2030年人工智能可赋能我国减少5%-10%总体排放量（BCG）、约为5.7-11.4亿吨,到2035年，数字技术将赋能我国减少10%-20%左右排放量（世界经济论坛），为人工智能碳排放量的2.7-5.3倍，在能源消费占比较大、数据基础资源作用发挥较为充分的智慧交通、智能制造、智慧电力三大领域（世界经济论坛）拥有最大的降碳潜力。

三、对于通信业发展的启示

面对人工智能促进经济社会绿色化转型的较大潜力和给行业带来的巨大能源挑战，通信业应抓好技术创新和供应链两个重点，加快本行业全面绿色低碳转型，应以绿色低碳作为重要价值主张深化数实融合，赋能各行业生产力提升和绿色低碳化发展，构建绿色品牌和绿色成本优势，应高度重视半导体技术颠覆性创新带来的能效革命，为可持续发展寻找新物质技术基础。

主动塑造通信业绿色化发展优势。面对人工智能发展浪潮带来的能耗和碳排放等方面的重大尖锐挑战，通信业应增强绿色化发展的紧迫感和积极性，落实全面绿色转型国家战略要求，从被动合规应对向主动塑造优势转变。面向未来发展优势构建，将主设备系统、冷源及散热、运维等方面绿色节能技术创新摆在行业科技创新重要主攻方向，形成较强的技术标准制定牵引和产品化方案化能力，并高度重视供应链和价值链运营全程绿色低碳高标准贯穿，加大绿电交易或自建力度稳步提高使用比例，推动形成更大规模、更低成本、更高感知的绿色网络、绿色算力、绿色智能应用的信息服务供给，塑造行业发展的绿色品牌优势和绿色成本优势。

全面融入数字化促进绿色化。国家层面提出了数字化绿色化协同转型发展要求，数字化和绿色化对于各行业转型发展均具有重大意义，同时人工智能规模应用为数绿协同转型提供了广阔舞台，通信业在推动自身基础设施、运营体系、产品服务等全面绿色化转型的同时，应将绿色低碳作为数实深度融合重要价值主张和推动方向，加大智慧能源、“双碳”关键数字技术等发展力度为我国能源结构调整和低碳转型提供支撑，加大各行业数绿融合相关智能化技术创新、产品服务和解决方案供给，以智能化转型促进各行业生产力提升和绿色低碳化发展。

高度重视半导体器件颠覆性创新的能效革命。为应对人工智能高能耗，美国能源部已设定半导体能效每年翻番、20年内提高1000倍的目标，成立EES2联盟推进半导体技术创新和能效提升，意图拉平或者推动全球算力总能耗曲线向下。我国通信业应高度重视半导体新材料、新器件和新架构等“核高基”在能效变革方面的基础性和关键性作用，跟踪3D堆叠、场效应晶体管以及碳纳米管等一系列CMOS扩展替代技术方案进展及产业化，参与特定领域架构、存内计算和神经形态技术等非冯计算架构创新，为行业可持续发展和绿色化优势建立奠定物质技术基础。

算力规模来源于Statista，中国碳排放、电力数据来源绿色和平，美国碳排放量来源于美国环保署，电力数据来源于高盛

可再生能源指风电、光伏发电、水电、生物质发电；非化石能源指风电、太阳能发电、水电、核电及生物质能