# 智能网关网络攻击分析

# 及对天翼智能网关安全的启示

吴国威  刘国荣  沈军  何世鹏  韩琳  邹昭

智能网关作为连接物理世界和数字世界的纽带，成为数字化转型中万物互联的关键环节。近年，面向智能网关的网络攻击态势日趋严峻，形成攻击手段多、持续威胁强、影响范围广的新特点。作为智慧家庭的核心中枢，天翼智能网关仍面临安全隐患易被利用、开源插件防护难、统一监测机制欠缺等安全挑战。建议中国电信强化智能网关的安全可控、构建云网边端纵深防御体系、形成跨部门协同联动机制，保障天翼智能网关的安全稳定运行。

## 一、国内外运营商智能网关面临网络攻击多手段、强威胁、广覆盖三大新特征

虽然智能网关具备基础的网络防护能力，但随着智能网关朝着智能化和开放化转变，使得网络攻击呈现手段叠加、场景交融、覆盖广泛等特点，导致网络攻击效果放大、威胁增加、范围扩展：

### 1．网络攻击手段具有滚雪球效应，放大攻击效果

智能网关网络内设备一旦被植入恶意代码，将导致智能网关被无差别攻击和控制，利用网关漏洞、特殊的枢纽位置，进一步向内部联网设备、外部网络及相应的云服务扩散，从而产生滚雪球效应。

近日，根据内部渠道获取的研究报告，部分普及度高的天翼智能网关设备可被入侵并植入恶意软件，实现攻击流程的全自动化，进而实现内外网中“滚雪球”式的扩散，危害性远超传统的基于 PC、移动端和基于物联网设备的僵尸网络。

此前国内外已发生多起类似事件，如僵尸组织利用已经公布的华为家用路由器漏洞传播 Mirai 变种恶意代码，在一天之内即构建基于华为路由器组成的全球 DDoS 僵尸网络；攻击者也曾利用公开的光纤网络 GPON 家庭网关漏洞，在短时间内出现 Mettle、 Muhstik 、Mirai 、Hajime 和 Satori 等多个恶意代码，将家庭网关设备作为攻击目标，形成规模化的僵尸网络，造成家庭网络被远程控制、业务大面积瘫痪等危害。

### 2．攻击场景多样化，针对性强，持续威胁强度高

智能网关在远程工控、智能安防、医疗诊断等领域发展迅速，针对智能网关及其连接的摄像头、门锁、人体传感器等物联网设备存在的漏洞，采取差异化、针对性的攻击手段， 可在短时间内发起持续高强度、大规模的网络攻击，导致业务中断。

2023 年 5 月，以色列工业网络安全公司 OTORIO 公布了三家工业蜂窝路由器供应商相关云管理平台的 11 项安全漏洞，该漏洞允许远程执行代码并完全控制数十万台设备和工控网络，并通过受感染的工业设备对其他网络和设备发起大规模攻击。

### 3．行业覆盖面广，使用频率高，攻击影响范围大

智能网关作为物联网的核心枢纽，具有高度集成、高频使用

和高流量价值的特点，由于不同行业智能网关大多采用通用软件和网络协议栈，一旦这些软件和协议的漏洞被利用，攻击影响范围将跨越不同的行业。

2020 年，以色列网络安全公司 JSOF  披露 Treck TCP/IP  堆栈 19  个 0day 漏洞，这些漏洞导致全球数亿台物联网设备和工业控制设备被入侵和控制，由 Treck 公司开发的轻量级 TCP/IP 软件库早在 90 年代设计并在全球范围内部署，包括家用设备、制造、信息技术、医疗保健、运输等众多与用户生活息息相关的行业领域，漏洞如不及时修复，影响范围将非常巨大。

## 二、中国电信天翼智能网关面临的安全挑战

天翼智能网关作为中国电信在智慧家庭领域的核心设备，同样面临着各种安全威胁。中国电信通过部署云堤 ·抗 D、天翼安全大脑等核心自研产品，依托中国电信骨干网网络设备能力和安全能力池，实现近源 DDoS 攻击清洗封堵、边界威胁阻断的云边端联动防护，可以有效缓解网关侧的各类攻击。然而， 天翼智能网关贴近用户家庭，具有多类型终端接入、设备规模庞大、物理位置分散、网络互联庞杂等特点， 仍存在安全隐患易被利用、开源插件防护难、统一监测机制欠缺等安全挑战。

### 1．天翼智能网关设备管理问题和自身安全隐患易被利用

由于天翼智能网关靠近用户、无线环境开放等特点， 设备管理方面存在的诸如账号权限控制薄弱、WIFI 共享软件使用问题，以及技术层面 WPA2 算法安全性偏低、软件漏洞等安全隐患， 都

可能被攻击者利用来获取超级用户权限，进而接入网关所处的内网环境，获取 TELNET 接入权限、篡改 DNS 服务器实施中间人攻击等，为运行恶意代码构建基于天翼智能网关的大规模僵尸网络提供攻击条件。

### 2．天翼智能网关容器化和智能开源插件广泛使用加大安全防护难度

随着天翼网关的发展持续演进，当前天翼智能网关采用容器化技术运行开源智能系统，引入和动态加载智能应用插件，具有能力开放化、网络智能化、业务多元化的特点， 使得安全边界变得模糊、暴露面增加， 存在访问控制粒度粗放、网络隔离缺失等安全威胁，进一步放大了天翼智能网关自身的安全问题，加剧了网络攻击防护难度。

### 3．智慧家庭业务安全监测和防护统一机制尚未建立

作为智慧家庭业务核心的天翼智能网关，其版本差异大、更新迭代周期长，安全防护手段参差不齐，呈现多终端接入、设备数量庞大、物理位置分散、网络互联庞杂等特点。由于缺少针对天翼智能网关及智慧家庭业务的统一有效安全监测和防护手段，因此，难以发现和抵御因单点突破引发的局部沦陷和全网瘫痪，进而导致系统性安全威胁。

## 三、相关建议

### 1．加强天翼智能网关自身安全的研发管控，夯实智慧家庭业务的安全基础

安全研发链需持续加强天翼智能网关设备在安全编码、安全测试、迭代更新等环节的管控力度， 构建针对天翼智能网关开源系统和组件引入的软件供应链安全体系，并加强使用中密钥管控、及时更新和升级天翼智能网关采用的密码算法、建立针对天翼智能网关的漏洞风险预警机制，持续监测、发现和处置安全漏洞，夯实安全的智慧家庭网络基础。

### 2．构建围绕天翼智能网关为中心的安全防护体系，提升攻击防御水平

基于中国电信云堤 ·抗 D、天翼安全大脑等优势产品安全能力，增加覆盖智慧家庭业务的安全防护，构建以天翼智能网关为核心、面向智慧家庭业务的云网边端纵深防御体系。及时发现和处置针对天翼智能网关、智慧家庭业务平台的 DDoS 等特定网络攻击，提升智慧家庭业务的攻击防御能力。

### 3．建立健全跨部门协同联动机制，构建智慧家庭一体化的安全运营和保障体系

针对智慧家庭业务建立全网安全机制，加强集团网信安部、安全公司、智家公司等跨部门协同联动机制， 以“一盘棋”全局视角统筹考虑智慧家庭业务的安全运营和安全保障工作，建立全网统一的应急保障、安全调度和协同指挥体系。

作者简介：中国电信股份有限公司研究院/安全技术研究所、战略发展研究所

吴国威 【18102513958】

中级工程师，硕士，主要从事通信网络及网络与信息安全研究工作。

刘国荣

高级工程师，主要从事通信网络及网络安全研究工作，近年主要专注于 5G、6G 安全研究方

向。

沈军

教授级高级工程师，集团网络安全高级专家，主要从事通信网络及网络安全研究工作 ，专注于 5G、6G 安全研究方向。

何世鹏

硕士，中级工程师，长期从事市场规划、数据建模、企业战略和商业模式、网信安全产业技术等相关研究。

韩琳

副主任分析师，硕士，长期从事天地一体、云网融合相关技术及行业研究，包括网络云化、网络开放等。

邹昭

硕士，从事通信行业研究，专注于安全战略及天地一体等相关方向。