石油石化行业对智能机器人的防爆要求、挑战及建议

石油石化行业生产环境具有高危险性，为提升生产安全性与效率，智能机器人成为行业转型的重要方向。而这类机器人必须满足严苛的防爆要求，当前虽在多场景实现应用突破，但仍面临技术、成本和维护挑战。

- 一、石油石化行业对智能机器人的防爆核心要求

石油石化行业涉及易燃易爆气体（如甲烷、氢气）、粉尘及高温高压环境，对机器人防爆性能提出严苛标准：

需要具备严格的资质等级认证。需通过 GB 3836（中国）、ATEX（欧盟）、IECEx（国际）等标准认证，常见等级 Ex d IIC T4 Gb（隔爆型，适用于氢气等高危气体）中，“Ex d” 为隔爆型设计，“IIC” 适用于氢气等高危气体环境，“T4” 限制表面温度≤135℃，“Gb” 确保可在 1 区和 2 区危险场所使用。各标准从防爆型式、适用气体、温度控制等方面严格规范，保障智能机器人在易燃易爆环境中不成为引火源。

本质安全设计聚焦电路与部件安全。电路采用低能量设计，储能元件能量≤0.1mJ，避免电火花风险；电池舱经防爆隔爆处理，配气体检测装置；云台、传感器等关键部件需单独通过 Ex d IIC T6 Gb 认证，从能量控制到部件防护全面消除安全隐患。

具备处理户外负责工况的高防护性能。可靠的防护性能要求外壳防护等级达 IP65 以上，“6” 级防尘可防粉尘侵入，“5” 级防水抵御低压喷水。外壳多用铝合金加防静电涂层，控制表面电阻，易摩擦部位用耐磨阻燃材料，兼顾防尘防水与防静电、防摩擦火花需求。

- 防爆智能机器人当前发展的现状及核心挑战

当前，石油石化行业智能机器人发展呈现出技术持续进步、应用场景不断拓展的积极态势。在技术层面，多形态机器人产品不断涌现，轮式、挂轨、履带式等各类智能机器人凭借自身特点，在不同场景发挥作用，如艾利特 GC-EX200 轮式巡检机器人，能借助无轨 3D 导航实现灵活移动，精准检测气体泄漏。同时，智能化能力显著提升，激光雷达、热成像仪、气体传感器等多模态感知系统的集成，让机器人拥有了更敏锐的 “感官”，能够精准监测设备温度（精度 ±1℃）、识别管道泄漏定位（最小孔径 0.1mm）以及读取表计数据（误差 ±0.5%）。此外，行业标准与政策的相继出台，如《防爆轮式智能巡检机器人通用技术条件》团体标准以及应急管理部2024年颁布的《危险爆炸作业场所智能巡检机器人系统安全技术要求》，为智能机器人的规范化发展提供了有力支撑，推动了行业的整体进步。​

然而，石油石化智能机器人的发展也面临着技术、环境适配、通信可靠、成本运维等诸多严峻挑战。一是技术瓶颈方面，防爆要求与机器人性能之间的矛盾突出，为满足防爆标准而采用的厚重外壳和密封设计，严重影响了机器人的机动性和负载能力，续航时间也大幅缩短。二是极端环境适应性上，无论是极寒还是高温环境，传感器的稳定性都有待提高，新型检测技术的应用也尚不成熟。三是通信可靠性同样是一大难题，爆炸环境对无线信号干扰严重，尽管 5G-MEC 等技术有所应用，但部分场景仍需依赖光纤传输。四是成本与维护层面，防爆机器人采购成本高昂，防爆机器人成本是普通机器人的2-3倍，中小企业难以负担。且维护需要专业工具和持证人员，操作复杂，不同国家和地区的防爆标准差异还进一步增加了出口成本。五是智能化程度上，现有机器人在复杂场景下的自主决策能力不足，多依赖预设路径，难以完全适应动态变化的环境，火灾现场自主灭火成功率等关键指标仍有提升空间。

- 防爆智能机器人在石油石化行业应用启示及建议

石油化工行业场景复杂多样，这促使防爆智能机器人呈现多样化产品形态。如轮式、履带式、轨道式等，以满足不同场景需求，像外管智能巡检防爆机器人沿专用轨道巡检高空管廊，“哮天” 机器人能在复杂地形穿梭。智能化升级也显著提升了巡检效率与准确性，通过多传感器融合导航和 AI 算法分析，可精准识别设备问题，中化兴中公司的机器人能实时监测微小泄漏。模块化设计则增强了产品通用性与可扩展性，七腾机器人的模块化设计可根据场景灵活组合功能模块，降低成本，提升竞争力。

电信运营商在强化防爆能力方面可开展多维度工作。技术层面，研发适配防爆场景的 5G本安型模组，确保通信元件能量符合 Ex ia IIC T4 标准，如优化射频电路降低发射功率至 1W 以下，搭配隔爆外壳实现 Ex d IIC T6 认证，满足 GB 3836.1-2010 核心要求。网络部署上，构建 “边缘节点 + 核心网切片” 架构，边缘节点部署于防爆区域 3 公里内，将数据处理时延压缩至 10ms 内，同时通过硬隔离切片实现生产网与管理网物理隔离，像中国电信在烟台万华化工园区的实践，保障防爆机器人控制指令与传感数据的闭环传输。安全体系上，集成量子密钥分发（QKD）技术，在基站与机器人终端间建立加密信道，密钥更新频率达 1 次 / 分钟，结合防爆区域的电磁屏蔽设计，防止无线信号干扰引发火花。此外，可考虑联合科研机构制定《防爆机器人 5G 通信技术规范》，统一接口协议与测试标准，推动防爆通信设备的互操作性与规模化应用。​