# 运营商应对AI碳排放的清洁能源战略及启示

魏娜

AI的迅猛发展使其成为高能耗、高碳排放的新兴领域。据斯坦福大学HAI研究中心《2025年AI指数报告》显示，Meta的Llama3.1模型训练排放约8930吨CO₂。2025年全球AIforGood峰会上ITU秘书长强调，AI的发展必须与环境保护等议题紧密结合。面对这一挑战，运营商正通过清洁能源战略平衡AI发展与碳中和的目标，本文结合相关战略，探讨其对行业低碳转型的启示。

- AI发展的碳排放挑战

当前AI发展正面临“杰文斯悖论”的困境：尽管单次计算能效提升了成百上千倍，但全球AI总能耗仍以每年18%的速度激增。这种矛盾源于三个结构性挑战：

一是模型训练的高碳排放。OpenAIGPT-3单次训练耗电约1287兆瓦时，排放550吨CO₂，GPT-4单次训练的碳排放量突破1000吨，而行业仍在追求万亿级参数的“更大模型”，进一步推高能耗。国际能源署预测，到2030年AI耗电量将占全球发电量的4.5%-10%，这种指数级增长的能源需求主要依赖化石能源支撑。

二是基础设施的高水资源占用。数据中心作为AI的物理载体，其冷却系统耗水量惊人。Meta公司2022年仅数据中心冷却就消耗260万立方米水资源。中国“东数西算”工程测算显示，2030年智算中心年用电量将达0.6-1.3万亿千瓦时，相当于三峡电站年发电量的6-13倍。

三是应用场景的高隐性成本。日常AI交互同样蕴含高碳代价：ChatGPT单次响应耗电2.96瓦时，是传统搜索的10倍；整合AI搜索后能耗达8.9瓦时/次。当这类应用日均调用量突破百亿次时，其累计碳排放将超过多数制造业门类。

- 政策协同与标准化对企业的影响与作用

碳管理政策引导企业能源战略方向。欧盟委员会等机构推动欧盟排放交易体系等政策的制定与实施。碳边境调节机制要求进口产品的碳排放需符合欧盟标准，这使得微软、谷歌等企业在全球供应链布局时，必须考虑原材料采购、产品生产运输等环节的碳排放。加拿大《碳管理战略》设立50亿加元基金支持碳捕集商业化。美国《大而美法案》保留核能支持；《通胀削减法案》向18个州32个新能源项目追加50亿美元拨款。

环境管理标准提升碳管理科学性与透明度。如ISO14064《温室气体第1部分：组织层次上对温室气体排放和清除的量化和报告的规范及指南》，在全球范围内被广泛认可与应用。谷歌、亚马逊等企业在全球运营中，均遵循该标准，进行碳排放的量化、监测与报告。

- 运营商的清洁能源战略与实践

面对技术红利与环境责任之间的矛盾，运营商积极布局清洁能源战略并付诸实践，已形成差异化布局和共性实践。

- 1、中国移动C²三能计划2.0，实现从“用能”到“产能”的全链路绿色算网

洁能领域实行自建与直采的双轮驱动战略，有效提升能源利用效率与清洁度。在“风光氢储”一体化布局方面，中国移动重点在内蒙古、宁夏、青海三大区域布局，累计投入建设规模达到2.1GW的风光发电装机容量，配套建设了300MWh的全钒液流电池储能系统，计划到2025年将绿电在总电力消费中的占比提升至55%；在绿电直采方面，与国家电投、华能签署10年期PPA，锁定12TWh绿电，并在京津冀、长三角、粤港澳三大AI算力枢纽建设3条100%绿电直供专线。

节能领域构建极致PUE+AI节能大脑。新建智算中心全面采用液冷+间接蒸发冷却，PUE设计值1.15，存量数据中心2027年完成改造，PUE从1.47降至1.32。

赋能传统行业，将碳减排做成第二收入曲线。中国移动对外输出“AI+能效”SaaS，2024年已签约6大钢铁集团、4大港口、2大机场，帮助社会减排7.8亿吨CO₂e。同时打造5G工厂能源管理样板（三一重工北京桩机工厂），实现单台设备能耗下降31%。

- 2、中国联通构建3+5+1+1绿色低碳数智体系

推进3大行动，网络、数据中心、办公场所同步节能。网络方面，5G基站AI节能“智控”平台接入42万个站址，年节电2.1亿kWh；数据中心方面，天津、重庆、呼和浩特三大智算中心全部液冷，PUE从1.40降至1.25，其中天津中心实现100%绿电直供；办公场所方面，推进分布式光伏供电技术、锂电池储能等多种储能技术试点应用。

打造5大平台，筑牢数字底座。能耗监测平台方面，分钟级采集200万个能耗点位；AI节能平台方面，基于联邦学习，跨域共享节能模型，节能率提升12%；碳资产管理平台方面，自动生成碳排报告，对接全国碳市场；绿色供应链平台方面，对500家核心供应商进行碳足迹评级，纳入招标评分15%；绿色金融平台方面，与国开行、工行合作，绿色贷款利率下浮20-30个基点。

构建1个生态，成立零碳联盟。联合华为、中兴、爱立信、联想等30家伙伴成立零碳联盟，并发布《零碳ICT行动倡议》。该联盟旨在推动产业链上下游企业共同践行绿色低碳理念，通过技术创新和合作模式，降低整个ICT行业的碳排放。

牵头制定1套标准。牵头制定YD/T《通信机房碳排放评价技术规范》，首次将AI训练功率密度纳入碳排因子实时计算，2024年9月已发布行业标准。

- 对中国电信的启示与建议

1、社会赋能，提高影响力

通过开放“零碳算力体验中心”展示中国电信在绿色计算领域的最新成果和技术优势，吸引更多的开发者和政企客户参与进来，在提升中国电信品牌形象的同时，促进产业链上下游企业的紧密合作。

通过培养开发者，中国电信可以推动绿色技术的创新和应用，为行业注入新的活力。同时，向政企客户复制输出绿色机房、节能基站、碳管理平台等解决方案，将有效带动整个产业链的节能减排工作，实现更加广泛的环保效益。

2、人才储备与标准修订

通过设立“零碳算力首席科学家”岗位，吸引顶尖科研人才加入，专注于零碳算力领域的前沿技术研究，推动技术创新和突破。同时，联合清华大学、浙江大学等知名高校共建“绿色算力联合实验室”，整合优质教育资源与科研力量，共同开展绿色算力技术的研发与应用探索。

牵头修订《绿色数据中心评价标准》，把AI负载碳排因子纳入国标。通过制定更为严格的绿色数据中心评价标准，推动整个行业向更加环保、低碳的方向发展。而纳入AI负载碳排因子，意味着在评价数据中心的绿色程度时，将充分考虑AI技术应用所带来的碳排放影响，从而引导数据中心在设计、建设和运营过程中更加注重节能减排，提高能源利用效率。

3、AI节能系统升级

把“翼节能”平台升级为“碳擎大模型”，接入全网机房、基站数据，利用强化学习动态调节制冷与功率，目标再提效10%。

同时，在“碳擎大模型”集成预测算法，基于历史能耗数据和天气预报信息，精准预测未来能耗趋势，进一步优化能源分配策略。并接入远程监控与智能预警功能，一旦发现能耗异常或设备故障，立即通知运维人员进行处理，确保数据中心运行的稳定性和安全性。

4、绿能可溯源

在现有青海“全国首个 100% 绿电可溯源数据中心”基础上，建立“绿电-算力”实时匹配平台，通过智能调度算法，根据风光资源的实时变化情况，动态调整训练任务的分布，确保在风光资源最为丰富的时段，数据中心能够充分利用绿色能源进行计算，从而最大化减少对传统能源的依赖。同时，基于平台记录并展示每个训练任务所使用的绿色能源量，实现绿能的全程可追溯，增加数据的透明度和可信度。

对外发布并推广“零碳算力标签”，旨在为客户提供明确、透明的选择标准，使其能够根据自身需求和环保要求，精准地选购符合“零碳”标准的AI算力服务。

信息来源：国际能源署（IEA）数据

信息来源：The“No-Excuse”FrameworktoAcceleratethePathtoNet-ZeroManufacturingandValueChains

信息来源：《碳达峰碳中和蓝皮书（2025）》

信息来源：https://www.fromgeek.com/telecom/664690.html

信息来源：https://xueqiu.com/4926075175/288976794

数据来源：中国移动有限公司2024年可持续发展报告

信息来源：https://www.bjcia.org.cn/47/202405/19654.html

信息来源：https://www.bjcia.org.cn/47/202405/19654.html

信息来源：https://www.cww.net.cn/article?id=586842

信息来源：https://mp.weixin.qq.com/s/UXahsGT_svN5xaNyri8Zqg?

信息来源：中国联通2024年可持续发展报告

信息来源：中国联通2024年可持续发展报告

信息来源：《用AI联通：当通信网络遇见AI》

信息来源：《2025年中央企业采购与供应链管理对标评估A级企业名单》

信息来源：《中国联通绿色金融发展报告（2024）》