高铁稳定用网需求迫切，亟需多方协同推进网络优化建设

随着疫情放开，公共交通出行取消查验核酸结果等环节，民众出行更便捷了。正值春节临近，高铁迎来了翻倍增长的春运客流量。据国家铁路局1月13日消息，截至2022年，我国高铁运营里程已达4.2万公里，居世界第一。快速便捷的高铁成为民众出行的首选。

近七成用户乘坐高铁时上网，稳定用网需求迫切

为了解用户在乘坐高铁时的用网需求和网络感知体验，中国电信研究院近期展开了专项调研，在全国范围内共收集到839份样本。

调查显示，近三年内62%的用户每年乘坐高铁出行频次达到4次及以上，79%乘客的高铁乘坐时长为1小时及以上。在用网使用习惯方面，67%的用户有即时上网需求（如图1所示），出行频次越高、乘坐时长越长的用户对即时上网的需求越强烈。在上网应用需求方面，用户社交和娱乐需求最高，在线用微信（96%）、看视频（85%）、听歌（83%）为用户最高频的上网活动。上网感知体验方面，用户需求最高的几项上网应用体验评分居中下；评分最高的是网上购物，其次是钉钉办公；体验最差的是网络下载，其次是网络视频会议。

用户对高铁场景稳定用网的需求呼声渐高，最关注的问题是上网信号强度（是否出现掉网），占比43%；其次是网络信号稳定性（是否出现卡顿），占比33%。“稳定性”与“卡顿”是用户提及频率最高的问题；在期待与建议方面，“wifi”多次被提及（如图2词云分析所示）。

综上，用户在乘坐高铁时，已逐渐习惯使用手机即时上网，通过多种在线社交和娱乐活动丰富旅途，而网络稳定性、信号强度成为用户上网最关心的问题，网络优化建设迫在眉睫。

图1：用户高铁上网习惯分布

图2：用户期待与建议关键词

高铁网络覆盖与使用感知仍有较大优化空间

运营商一直在努力推动高铁网络覆盖优化建设，并开拓探索5G进高铁，取得了许多佳绩。目前基本实现已开通高铁里程的4G全覆盖；5G覆盖累计约2.7万公里，占比达到64%。4G方面，2017年，将隧道占比高达55%的西成高铁，建成全国首条4G全覆盖的山区高铁。5G方面，已打造多条全线5G高铁线路。例如，2019年建设了全球首条5G全覆盖高铁——京张高铁，全线共建设300多座搭载三家运营商通信设备的宏基站，并搭载5G切片、高铁专网、超级上行和电信联通共享等创新技术。

然而，高铁网络覆盖与使用感知仍存在较大优化提升空间。根据中国电信研究院2022年对全国40个重点城市高铁路段的测评结果，4/5G综合网络覆盖率平均达到82%，低于高速等其他高频使用场景。相比城市主干道5G覆盖率已达到90%，高铁的5G覆盖率平均水平为33%，尚处于早期阶段。4/5G网络覆盖率会影响用户的综合用网体验，体现在语音通话的平均接通率为97%（其他场景为99%以上），掉话率达到1.5%（其他场景为0.4%以下）；上网体验方面，网页打开时延优良比为77%（其他场景约93%）。

高铁网络布局仍存在四大困境

高铁场景网络使用感知仍存在优化空间，原因是高铁网络布局仍存在一些困境，主要如下。

- 车厢穿透损耗大：高铁车厢由不锈钢或铝合金等构成，车窗采用特殊玻璃，电波穿透损耗大，终端信号接受强度不均衡。

- 列车移动速度快：高速移动会导致接收信号发生频率偏差、小区频繁切换，易出现脱网、信号切换失败。

- 覆盖场景复杂：高铁轨道存在桥梁、隧道等各种情况，覆盖场景复杂多样。例如隧道的空间狭小，无法采用常规天线覆盖。

- 5G全线建设存在“投入大、工期长、配合难”三大卡点：“投入大”体现在所需基站数量多，以及5G基站、漏缆等的造价成本高。“工期长”在于需制定多种复杂的解决方案，施工难度高。“配合难”是由于沿线基站建设需要多方协同，规划进度难统一。

呼吁多方协同推进高铁网络优化建设

推动高铁网络优化建设，既是满足人民群众日益增长的美好生活需要，也是释放新消费需求、带动我国数字经济加速发展的有效推动。高铁网络优化建设，除了依靠运营商的推动，更需要铁路部门、施工方等共同参与、促进协同。

对此，首先呼吁社会多方共同关注用户对高铁场景稳定高速上网的需求、以及即时用

网的使用习惯转变。特别是用户即时使用在线社交娱乐应用，以及疫情时代催生的更多在线学习、办公需求。

其次，呼吁各方建立协同推进机制。高铁网络优化建设投入大、配合难，建议主管部门

牵头成立工作组，持续推动各单位完善协调机制。降低成本，推动沿线塔杆等设施与5G基站共享，减少租金，出台车载网络服务及沿线设备的用电优惠政策。促进无线资源共建共享，进一步统筹向通信运营企业开放频段、站址资源等。

最后，建议多方不断合作加速技术验证与迭代。加强探索创新的车载基站、高铁WiFi、北斗＋5G的空天地一体化列控系统等解决方案。集中各方技术力量，共同建设智慧高铁，促进5G新基建与铁路基础设施的创新融合。在优化部署之后，定期测试车厢内的用户端到端网络性能，切实稳步提升高铁用户用网体验。