# 高铁隧道场景网络问题分析与建议

吴镇国 、 郭丽芳 、 陈宇 、 肖胜 、许向东、黄毅华 、 李为民 、蔡玮莎

截至2024年底，全国铁路营业里程达到16.2万公里，其中高铁4.8万公里， 占比29.6%。2024年投产新线3113公里，其中高铁占比78.9%，高铁新建里程远超普铁，预计2025年底达到5万公里。中国国家铁路集团有限公司最新数据显示，2025上半年，全国铁路累计发送旅客22.4亿人次、同比增长6.7%，创历史同期新高。高铁成为主要出行选择，2024年，动车组旅客发行量32.72亿人次， 占铁路旅客发送量的75.9%，其中京沪高铁、武广高铁发送量都超过了2亿人次。铁路旅客对移动网络的使用感知明显，其体验甚至直接影响客户对运营商移动卡号的选择。

我国地形复杂多样，铁路网的重要线路中包含大量的隧道工程 , 当前我方高铁线路移动网络感知落后于中国移动,尤其是高铁长隧道，其深层原因在于带宽容量不足、3.5G多方案建设困难、改造成本高、协调难度大等。因此，建议加快推进新型13/8漏缆的应用 、分类推进建设3.5G高频网络覆盖、应用新型漏缆突破博弈困境，借力政策支持加强协调沟通。

一、高铁移动网络覆盖与用户感知的问题与短板

（ 一 ）高铁网络整体覆盖与工信部“信号升格 ”及集团要求尚有差距

工信部等11部门联合下发的“信号升格 ”文件中 ， 要求到

2025年底超过3万公里铁路线路实现移动网络信号连续覆盖 ， 尤其强调对桥梁、隧道等铁路关键点位的深度覆盖 。 同时 ， 中国电信集团也提出对铁路重点线路5G覆盖率不低于95%的目标。

2025年Q2实测数据显示 ， 当前电信京广高铁全线5G覆盖率84.4% ,  沪昆高铁全线5G覆盖率89.05%， 与 目标要求尚有差距。

（ 二 ）用户感知有差距， 重点高铁线路移动网络感知落后友商

从高铁线路的用户用网感知看 ， 中国移动仍处于领先地位  。 以隧道较多的重要高铁线路  京广线为例 ，截至2025年Q2， 中国电信与中国移动在用户感知的4/5G综合覆盖率分别为87.21%和92.13%， 差距仍有4.92PP。业务感知方面 ，语音业务、微信业务和抖音业务电信均落后。

表1：京广线三家运营商业务感知指标对比（注：绿色为行业最优）

| 业务 | 指标 | 中电信 | 中移动 | 中联通 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 语音业务 | MOS优良率（MOS≥3.5占比 ）（ % ) | 67.51 | 75.66 | 68.8 |
| 微信业务 | 微信语音接通平均时延（秒） | 1.22 | 1.03 | 1.50 |
| 抖音业务 | 抖音视频播放每小时卡顿时长(s) | 24.99 | 8.7 | 18.86 |

数据来源说明 ：2025电信集团Q2高铁巡检测试指标数据整理

（ 三 ）高铁隧道感知明显落后全线， 友商已着手改善并取得成效

隧道是影响高铁上网感知连贯性和流畅性的最重要因素 。我国地形复杂多样 ， 山地 、丘陵和高原面积约占全国土地总面积的69%。 因而中国铁路网的重要线路中包含大量的隧道工程，如成昆铁路 ，全长约1100公里 ， 共有隧道427座 ， 隧道总延长  445公里 ， 隧线比约40%，且有多个复杂长隧道。

从成昆铁路四川段隧道实测数据来看 ， 中国电信高铁隧道的移动网络质量成为高铁用网感知短板 ，4/5G综合覆盖率比全线低13.8PP，掉话率高32.9PP。而中国移动已着手改善高铁隧道感知短板问题， 部分隧道感知已经接近自身全线 ，4/5G综合覆盖率比全线高1.0PP，接通率比全线高5.8PP， 下行速率高出全线11.5Mbps。

中国电信高铁隧道感知明显落后于中国移动 。根据2024年底-2025年实测数据， 中国电信与中国移动相比 ，4/5G综合覆盖率低23.4PP，接通率低46.7PP，掉话率高37.5%， 下行速率低

34.5Mbps。

表2：高铁隧道与全线网络测评指标对比

数据来源说明： 成昆-四川段高铁测试数据整理

二、高铁隧道移动网络问题的根因分析

高铁隧道可划分为短隧道（<500米）和长隧道(≥500米)，移动网络覆盖的难点主要在长隧道 。长隧道通过在内部布放泄露电缆（漏缆） ， 并在隧道口设立场坪站实现覆盖 。三大运营商主要采取共建共享策略 ， 通过委托铁塔公司统一建设 ， 以隧道避车洞（ 约每500米一处）作为设备安置点 ， 并以多系统合路平台作为运营商接入接 口 ， 共享漏缆、 电力设备 ， 实现隧道内信号辐射 。 当前 ， 隧道移动网络问题的根本原因主要在于以下三方面。

图1. 高铁隧道覆盖共建共享模式组网

（ 一 ）在带宽方面， 电信与移动相比有明显劣势， 不能满足5G容量需求， 需新建3.5GHz覆盖， 现有成熟漏缆方案存在明显不足

当前长隧道基本采用传统13/8漏缆1进行覆盖 ， 最高可支持到2.8GHz， 中国电信2.1GHz的40M带宽容量明显劣于中国移动 2.6GHz的160M。为了实现与中国移动速率和感知竞对 ， 中国电信需要通过增加高频3.5GHz来满足5G容量需求。

目前支持3.5GHz的成熟漏缆方案包括传统5/4漏缆 、渐变型5/4漏缆 ，但存在明显缺陷 。传统5/4漏缆虽然支持3.5GHz，但单缆部署站点间距为360米 ， 双缆部署为450米 ， 与高铁隧道500米避车洞布局不符 。渐变型5/4漏缆单缆部署覆盖可达500米，

可兼容高低频 ，适用三家运营商共建共享 ，但信号损耗较大 ，导致共建共享难 ， 推广进度较慢 。业界最新研发的新型13/8漏缆突破传统漏缆截止频率限制 ， 实现700~3800MHz的信号辐射，有效降低漏缆衰减 ，提升信号覆盖 。 目前处于试验及推广期。

1   目前主流漏缆型号为13/8漏缆及5/4漏缆，分别代表了两种不同外径规格的漏缆，前者为13/8英寸，后者为5/4英寸。

（ 二 ）在成本方面， 隧道覆盖3.5GHz改造成本高

在隧道建设3.5GHz可分为全新建2和存量改造3两种类型 ，这两种类型的可行方案均包含两种模式： 一是采用目前较为成熟的渐变型5/4漏缆 ； 二是采用新型13/8漏缆。

以渐变型5/4漏缆为例 ，全新建3.5G成本主要包括漏缆、

3.5G信源 、合路器、 电源、传输、建安成本等 ， 与2.1G（5G信源 ）的新建成本基本相当 。但如涉及到存量改造 ， 成本可能会大幅提升 ， 主要包括漏缆 、3.5G信源 、合路器等 ， 比仅进行

2.1G存量改造（4G信源替换为5G信源 ）的成本高约60%。新型13/8漏缆新建与改造总费用预估与渐变型5/4漏缆大体一致。

（ 三 ）    隧道建设现有方案改造3.5GHz协调难度大， 存在

博弈困境

针对全新建隧道 ， 在三家运营商共建共享下 ， 采用现有渐变型5/4漏缆 ， 会对中国移动的信号造成2dB左右的信号损耗，该漏缆选型将面临来自中国移动的较大阻力 ， 协调难度加剧。

针对采用3.5G利旧改造的隧道 ， 如果隧道漏缆安装空间充足 ， 新建一条渐变型5/4漏缆 ， 从需求和博弈角度考虑 ， 中国移动几乎不可能参与共建 ， 成本将完全由电联承担 ， 无需考虑中国移动的阻力 ， 但由于隧道内施工 窗 口 期短 、施工难度大 、工

2  全新建：指尚未部署运营商通信网络的全新隧道。

3  存量改造：指对已部署4G通信网络的隧道进行5G改造，包括2.1G的5G改造以及新建3.5G。

期存在不确定性等因素 ， 重点需要与铁路局频繁协调沟通 。 而对于隧道漏缆安装空间不足的情况 ， 就涉及到用渐变型5/4漏缆替换传统13/8漏缆 ，会大幅增加与中国移动的协调难度。

新型13/8漏缆方案具备兼容性优势 ， 中国移动使用该方案替换传统13/8漏缆不会增加信号损耗 ， 能有效减少选型博弈。

三、中国电信高铁隧道移动网络覆盖提升建议

（ 一 ）    加快推进新型13/8漏缆试验和规模推广

新型13/8漏缆实现技术突破 ， 通过将传统方案截止频率扩展至3.8GHz ， 实现对电联3.5GHz 5G主力频段有效支持 ， 并解决现有支持3.5GHz频段5/4漏缆对移动2.6GHz损耗大的关键问题 ，这将有效推动三家运营商隧道内漏缆共享 ， 降低投资运营成本 ,  提升隧道内用户感知 。建议全力推进新型 13/8  漏缆试验及推广应用 。优先在关键区域及新建隧道中规划部署 ，逐步替代现有旧设备。

（ 二 ）    分类推进建设3.5G高频网络覆盖

建议基于客流量 、数据需求 、地理环境及成本效益的综合考量 ， 按照全新建与存量改造分类采取5G覆盖的频段差异化配置策略。

全新建： 建议优选布局方便 、成本更低且博弈阻力更小的新型13/8漏缆 ， 不分线路等级。

存量改造： 对于一类线路， 考虑红线内外延续性， 与红线外部署站点协同， 统一频率 ， 减少异频切换 。 红线外若采用3.5G覆盖 ，建议隧道内新建新型13/8漏缆 ， 采用3.5G覆盖 。红线外若采用2.1G覆盖 ， 基于成本效益 ， 建议采用2.1G+1.8G双频组网覆盖 ， 并布放双缆 。 对于二类与三类线路 ， 建议采用2.1G+1.8G双频组网覆盖 ，布放双缆或单缆。

（ 三 ）    应用新型漏缆突破博弈困境， 借力政策支持加强

协调沟通

新型13/8漏缆可同时兼容电信3.5GHz和移动2.6GHz频段 ， 能有效降低协调难度 ， 解决三家运营商难实现高铁隧道漏缆共享的问题 ， 为电联3.5G后续部署提供更优选择 。建议集团相关部门牵头联合中国联通 、铁塔公司 ， 与 中国移动开展共享谈判，推动新型 13/8 漏缆应用及成本分摊配套方案。

针对隧道内沟通协调难度大的问题 ， 建议积极贯彻工信部“ 信号升格 ”行动要求 ， 争取主管部门支持 ， 推动地方政府牵头协调铁路局 、通管局 、运营商等相关单位 ， 成立工作组 ， 针对建设难点 、成本压降等重点问题建立沟通协调机制 ， 确保问题及时解决。