# 400G 全光技术发展现状及建议

王文治  魏娜  张云霞

光网络作为网络流量承载的基础管道网络，具有“大容量、高速率、长距离”刚性管道能力优势。近年来云网融合、东数西算等应用和需求的快速发展，对光网络提出更高的需求，也驱动光网络提速扩容。2023 年 10 月 8  日，工业和信息化部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，提出加快400G/800G 高速光传输网络研发部署。友商积极推动光网络核心技术创新，明确将 QPSK 作为400G 骨干全光网的技术基石，全力推动光传送网进入宽谱光通信新时代。相比之下，中国电信在400G  全光技术研发和商用部署上均较为滞后，恐对未来网络传输优势造成负面冲击，亟需加快规划布局，加强技术攻关，积极参与产业链合作，进一步提高市场竞争力。

## 一、400G 正在开启光网络新一轮重大变革

在宽带中国、东数西算、数字中国等国家战略或重大工程推动下，以大数据、大视频、多用户、高突发为主要特征的新应用和新业务需求大幅增长，传输网络升级演进成为迫切要求。

2011 年至今，100G 是光传输网络的主流技术，跨越了十年以上的一个技术代际。400G  技术作为开启下一周期的重大变革性代际技术，正蓄势待发。据行业研究机构 Omdia  报告显示， 2022 年 400G 骨干网相关设备全球出货量同比增长 55%，预计未来五年 400G 市场将保持高速增长（见图 1）。

数据来源：《2022 年第 4 季度全球光传送设备预测和份额报告》

### 图 1    400G WDM 市场正在快速增长

## 二、400G 商用在即，可匹配骨干网传输多场景应用

当前，业内 400G 主要有 16QAM 、16QAM-PCS 、QPSK 三种调制技术。中国移动研究实验表明，16QAM 可以满足数据中心互联场景需求，若传输性能进一步提升可考虑在城域网部分应用；16QAM-PCS 可覆盖城域、部分省域传输的主要场景；QPSK则是 400G 长距应用的最佳选择。

相比 100G，400G 对光纤、光放大器、调制格式等多维度关键技术要求更高。如，400G  系统建设搭载在更大有效面积、更小衰减的光纤上传输，可以显著提升传输距离。相比 G.652.D 光纤，G.654.E 光纤具有更大有效面积和更小插损。参考现有行业标准要求，400G  的三种调制技术在两种光纤上的标准模型传输距离如表 1 所示。

## 表 1    不同传输技术在两种光纤标准模型下的传输距离对比

| 码型 | G.652.D | G.654.E |
| --- | --- | --- |
| 16QAM | 640km | 990km |

| 16QAM-PCS | 1120km | 1710km |
| --- | --- | --- |
| QPSK | 1760km | 2790km |

资料来源：《通信世界》期刊

面对我国“东数西算”对海量数据传输的超长距离、超低时延需求，400G 16QAM-PCS 技术难以较好满足。相比之下， 400G QPSK 技术优势明显，能够覆盖大部分国内干线传输场景，是较为理想的长距、超长距解决方案。在以中国移动、华为、中兴通讯为代表的多家企业推动下，400GQPSK 技术逐步走向成熟，并成为产业化应用的焦点。

## 三、友商已率先取得突破性进展，中国电信相对滞后

近几年，我国多家厂商抢先布局 400G 技术的研发和产业应用。其中， 中国移动和中国联通积极与产业链伙伴合作探索，均取得标志性成果，为 400G 商用奠定了基础。

### 1．中国移动聚焦 QPSK 技术发力400G OTN 部署

中国移动面向算力网络等新业务发展需求，提出了构建基于400G+OXC 的新型全光网，构筑算力网络的大带宽、低时延全光底座。

2018 年来，中国移动历经 4 次实验室验证和 2 次现网试点，就400G 进行持续性的系统研究和攻关。2018 年到2021 年 11 月，基于 16QAM 重点推动 PCS；自 2021 年 12 月起推动 QPSK 走向成熟。

2023  年，中国移动成果尤其突出：3  月发布世界最长距离

400G 光传输技术试验网络，验证 QPSK 的长距传输能力；5 月发布《下一代全光骨干传送网白皮书》，论证 G.654.E 光纤在提升超高速超宽谱光传输系统性能方面的优越性；6  月发布《“九州”算力光网白皮书》，完成全球最长距离 400G QPSK 1673km现网试验。10 月，发布“省际骨干传送网400GOTN 新技术试验网设备集中采购招标 ”公告，采购规模超过 36 亿元，加大算力网络投资。

### 表 2    2018 年以来中国移动在多地建设 400G 试验网

| 日期 | 运营商 | 传输码型 | 设备商 | 现网/实验室/商用 | 线路长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.08 | 中国移动 | 16QAM | - | 现网测试 | 603km |
| 2021.08 | 中国移动 | 16QAM-PCS | - | - | 1120km/1700km |
| 2021.11 | 中国移动 | 16QAM-PCS | - | - | 1077km/1333km |
| 2021 | 中国移动 | 400G QPSK ULH | 华为 | - | 25*80km |
| 2021.11 | 辽宁移动 | PCS-16QAM | 中兴通讯 | 现网测试 | 1300km |
| 2022.07 | 中国移动 | 400G QPSK | 中兴通讯 | 实验室 | 2018km |
| 2022.08 | 中国移动 | QPSK | - | 实验室 | 3038km |
| 2023.02 | 中国移动 | 400G QPSK | 中兴通讯 | 现网测试 | 5616km |
| 2023.03 | 中国移动 | 400G QPSK | 华为 | 实验室 | 7000km |

资料来源：国泰君安研报，《十年磨一剑，算网新代际》

截至目前，中国移动已建成横跨浙江、江西、湖南、贵州四省的 400G 全光试验网并完成 400G QPSK 试验。未来，中国移动计划 2023~2024  年推动算力枢纽节点按需部署 400G OTN； 2024~2025 年推动所有算力枢纽节点全面部署 400G OTN，同时按需引入其他大带宽技术。

资料来源：国泰君安研报，《十年磨一剑，算网新代际》

### 图 2    中国移动建成并进行长达 5000km 的 400G OTN 线路测试

近期，中国移动为满足 CMNet 扩容工程流量增长需求，并统筹东数西算等新业务需求，积极推进省际骨干传送网 400G 新技术试验网工程（以下简称“工程”）。

工程将采用双平台多区域方案，一平台不分区、二平台分东部西部，统筹考虑长远竞争格局、扩容成本控制等方面。未来，二平台分区要考虑行业竞争强度、建设成本等因素， 结合现网行业布局进行划分。

### 图 3    双平台多区域部署

### 2．中国联通聚焦光纤及 16QAM 技术研究

中国联通以“1+9+3”战略规划为指引，明确提出打造“5G、宽带、政企、算力”四张精品网，并提出构建“超广覆盖、超大带宽、超低时延、超高可靠性、智能调度”的全光底座，积极引入 400G 、OXC 、G.654.E  光纤等业界领先光传送技术和相关设备，其中 400G 技术是筑牢全光底座的重要组成部分。

一方面，中国联通联合产业链积极开展 G.654.E 光纤标准化、产业化及试验示范， 已建成全球首个电信运营商建设的陆地 G.654.E 光缆工程。另一方面，已在浙江、河南、广东、山东省等建设多个 16QAM 400G 新技术试验网，并与多家设备商进行现网试验。下阶段，将继续携手产业链合作伙伴，推动 400GQPSK、 L-band 等核心技术取得突破。

### 表 3    2022 年以来中国联通在多地建设 400G 试验网

| 日期 | 运营商 | 传输码型 | 设备商 | 现网/实验室/商用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022.7 | 北京联通 | - | 华为 | 现网测试 |
| 2023.3 | 浙江联通 | 16QAM | 华为 | 现网测试 |
| 2023.4 | 广东联通 | C+L 400G PCS 16QAM | 烽火通信 | 现网测试 |
| 2023.5 | 山东联通 | PCS 16QAM | 诺基亚贝尔 | 现网测试 |
| 2023.5 | 中国联通 | QPSK | 中兴通讯 | 现网测试 |
| 2023.8 | 上海联通 | PCS 16QAM | - | 商用 |

据了解，在完成 PCS-16QAM 新技术试验后，2023 年下半年，中国联通正在实验室开展基于 400G QPSK 的新技术测试验证，即将启动 400G QPSK 的新技术试验网建设，进一步验证技术成熟度和功能完备性。

### 3．中国电信致力于建设全光网 2.0

数字经济背景下，电信积极承接“东数西算”网络需求，通过一系列网络建设和技术引入打造全光网 2.0 ，提供广覆盖低时延大带宽底座。目前正基于已建成的 100Gb/s 和 200Gb/s 速率的分域 ROADM 网络，全面推进一二干深度融合，计划至 2023 年实现 26 省一二干融合组网。下一步，根据 400G 需求情况，分步部署 400G“大站快车”高速直达 ROADM 网络新平面，形成多平面覆盖的 ROADM 网络。

前期，电信已开展 400G 领域相关研究，思考光通信发展的新趋势，包括下一代新型光网络的思考、光接入的新技术趋势、光器件的创新及云网融合的发展趋势等；同时在 400G  中短距、城域 16QAM 领域已进行部分试点并取得相应成效：2021 年建成国内首条全 G.654E 陆地干线光缆，2022 年联合华为打造粤港澳大湾区首张 400G 全光运力网络。

相比友商存在一定差距。当前业界技术应用突破聚焦 QPSK长途方向，电信对 400GQPSK 研究试验相对不足；部署建设上，电信预计 2024 年进行 400G 网络部署建设，时间节点相对落后于移动，对电信竞争力造成一定影响。

## 四、中国电信发展建议

400G  技术作为目前光纤传输领域的最新技术之一，具有重要的意义。友商均在加强 400G 研发和部署，尤其是 QPSK 技术的突破，更是其中重要一环。中国移动在《“九州”算力光网目标网架构白皮书》中提出“骨干传送网开展 400GOTN  技术攻关，明确 QPSK 作为骨干长距技术方案”，从战略层面推动 400G  骨

干网加速突破，力争 2023  年实现骨干网 400G 全球首次商用部署。为抢占光网络新一轮重大变革机遇，建议电信：

### 1．加强技术研发攻关

加强光传输前瞻性研究和技术创新。通过联合研究机构、高校进一步推动 400G 技术的突破创新，明确主要研究方向和技术路线，对不同应用场景下编码格式、光层部署策略进行研究。分阶段验证研发成果并转化为实际产品，包括传输设备、终端设备、解决方案等。通过技术创新和实践， 积累丰富的经验和知识，为未来更高层次和更先进的通信技术的发展做好准备。

### 2．加强生态合作

与产业链伙伴合作推广 400G  技术在多个应用场景的应用。与光模块生产企业合作，共同研发更加高效、稳定、能耗低的光模块产品；与网络设备制造商、数据中心和云服务提供商等企业合作，优化基础网络建设；与物联网、工业互联网、智慧城市、医疗等行业领域合作伙伴探索和开发更广泛的 400G  应用场景。

作者简介：中国电信股份有限公司研究院/战略发展研究所

王文治 【18901387829】

北京邮电大学通信工程专业，长期从事无线通信与物联网研究，近年来专注政企重点产品与市场领域研究。

魏娜

从事通信行业研究，行业应用推广与落地经验丰富。近期专注于政企产品领域的研究。

张云霞

主要从事数字城市、数字政府、智慧城市、数字化转型、物联网等领域的研究。