Starlink手机直连业务分析及趋势预判

Starlink迅速占领全球卫星市场，现已覆盖超100个国家，积累超400万用户。近日，SpaceX总裁表示将在未来1个月正式推出手机直连卫星（DTC）服务。以低轨卫星为主的天基建设提速，加速卫星成本持续走低，市场规模持续壮大，结合相关机构预测，到2040年，Starlink全球终端直连用户数将接近9亿。Starlink锚定存量终端开展手机直连卫星业务，有望进一步巩固其卫星互联网市场领先地位。

一、Starlink通过技术升级、采用更低轨道、与地面运营商合作实现存量手机直连

（一）锚定存量终端市场，拓展卫星频点范围、增强天线收发灵敏度，保障直连业务性能

一是推动基站上星，Starlink卫星升级至V2版本（支持地面移动通信所用频段），搭载星载超大规模阵列天线技术并配备eNodeB调制解调器（LTE基站），提高卫星灵敏度。Starlink DTC卫星使用总面积达6.21平方米（2.7米*2.3米）的先进相控阵列天线，是普通Starlink卫星的30余倍，并配置高灵敏接收器和高功率发射器。

二是升级星上软件系统，提升传输性能。为实现存量终端直连，Starlink通过软件系统研发在卫星侧进行时频偏补偿及HARQ机制优化，满足卫星回传终端信号传输的精准性与可靠性。同步通过卫星间的激光链路（星间的激光链路卫星规模达1000颗），实现无地面信关站区域的通信，增加服务覆盖范围。

（二）卫星轨道高度低，火箭发射能力强，使其具备快速构建星座能力

一是轨道高度低，使其与地面移动业务性能可比。Starlink DTC卫星轨道高度降低至360公里，远低于AST BluWalker3的480公里、Starlink原有卫星的550公里、OneWeb的1200公里，实现时延更低（约20ms）、路径损耗更小（约150 dB）。

二是具备低轨卫星批量制造及规模发射能力，可实现星座规模建设。低轨卫星单颗卫星的覆盖范围有限，需建设大规模的卫星星座以实现无缝覆盖。目前Starlink DTC卫星平均发射频次已达到每月3次，每次13颗，可在短时间内迅速完成大规模的卫星星座组网，为手机直连业务的快速发展奠定基础。

（三）加大与地面运营商频谱合作力度，推动手机直连业务全球化

一是与多国运营商合作，获取地面频段资源。Starlink与美国、加拿大、瑞士、新西兰、日本等多国地面运营商达成合作，解决频谱资源不足问题，并明确表示除商用第一年给予特定运营商独家权外，未来将与各国所有运营商建立合作，扩大合作范围。

二是使用地面运营商未规划的5MHz频段，有利于全球化推广落地。目前除瑞士SALT外，Starlink在其他国家规划的频段均为空白5MHz频段，且SALT也已经为Starlink进行了腾频处理，为其手机直连测试提供良好的频率协调条件。

三是已获美国联邦通信委员会FCC、国际电信联盟(ITU)、罗马尼亚国家通信管理和监管局(ANCOM)等相关机构支持，成功在美国、罗马尼亚等地完成蜂窝卫星电话系统测试，并推动与澳大利亚、加拿大、菲律宾、印度等国家合作。

二、全球手机终端直连业务发展趋势

（一）政府简化监管流程并给予政策支持，加速手机直连产业发展进程

从全球看，各国积极出台利好政策以支持卫星互联网的发展。如美国、欧盟为卫星移动通信业务提供流程化规则、降低准入门槛，沙特阿拉伯、印度、日本等国家也明确简化卫星服务许可程序或开放频谱资源，鼓励本地卫星通信产业发展。

美国在特朗普2.0期间有望进一步简化监管审批并给予政策支持，加速手机直连业务发展。一是FCC换届或将提速Starlink审批流程。拜登政府下FCC主席多次表示反对Starlink独占太空主导地位，撤销Starlink在2020年特朗普政府已通过的8.855亿美元农村宽带补贴。2024年11月特朗普重新上任后，新提任FCC主席布伦丹·卡尔是马斯克盟友和Starlink计划的积极支持者。二是马斯克将任选特朗普政府“政府效率部”负责人，已明确提出将强力优化和简化航天审批流程。“政府效率部”将削减多余的监管法规，为Starlink手机直连卫星商业化发展铺平道路。

（二）手机直连业务将在2GHz频段优先成熟

2GHz附近是全球手机直连卫星频段研究重点。从标准层面来看，WRC-23为WRC-27设立手机直连卫星业务频率使用议题，明确手机直连卫星候选频段为2GHz附近（2010-2025MHz、2120-2160MHz、2160-2170MHz）。

从产业层面来看，目前Starlink主要基于1.8-2.1GHz范围内的LTE频谱发展手机直连业务，并已与美国T-Mobile、加拿大Rogers、新西兰ONE NZ、瑞士SALT等地面运营商分别在1990-1995MHz、1930-1935MHz、1875-1880MHz、1855.1-1860.1MHz频点上合作。我国星网手机直连低轨卫星系统频率计划也集中在1.9-2.1GHz范围内。在国际专家论证和企业业务验证下，2GHz附近频段将率先实现手机直连业务落地，Starlink的率先探索也将催熟2GHz星上载荷能力的成熟，为未来产业发展提供前序经验。

（三）手机直连短信等低速业务将在明年初实现规模商用，中高速率业务有望提前落地

短信业务方面，Starlink于2024年10月获FCC紧急特殊临时授权，为美国飓风受灾地区的T-Mobile用户提供短信及广播服务，在一天内连接超过2.7万台移动设备，发送超25万条短信，标志着Starlink短信业务已初步具备规模商用能力。苹果近期向Globalstar投资15亿美元聚焦紧急SOS卫星短信功能合作，未来Globalstar将向苹果提供约85%的卫星互联网传输容量。国内中国移动近日正式发布北斗短报文业务，支持手机终端9款，未来将向中低终端机型下沉，推动短报文业务发展。

数据业务方面，Starlink已实现了与三星、苹果、谷歌等手机终端多场景直连通信测试，测试范围涵盖美国数十个州，支持SMS短信、推特、WhatsApp在内的多种应用通信。在与三星手机完成的卫星通信数据下载测试中，速率可达15.6Mbps至17.2Mbps，相较AST（14Mbps）、Globalstar（7.2 kbps）优势明显，未来随着卫星规模增长，有望加速落地。

（四）手机直连业务优先面向高价值客户群体普及

需求侧来看，手机直连卫星主要定位于特定领域通信服务，重点面向户外旅游探险、特种作业等场景，该类人群具备更高的付费能力。供给侧来看，目前仅高端机型（定价在600美元以上）搭载手机直连功能，如iPhone15、华为Mate60Pro、荣耀Magic6 Pro等。同时，T-Mobile 首席执行官表示，Starlink手机直连业务将率先作为增值服务免费叠加至T-Mobile高价值套餐中，以此巩固并拓展高端市场。

Jonathan's Space Pages、NextBigfuture等

已与美国T-Mobile、加拿大Rogers、新西兰ONE NZ、瑞士SALT等地面运营商分别在1990-1995MHz、1930-1935MHz、1875-1880MHz、1855.1-1860.1MHz频点上合作，均为地面未使用频段

可覆盖包括城市、农村，室内、室外，开放地区和树林等多场景。